预制双层不锈钢烟囱

预制双层不锈钢烟囱产品特点：
　　重量轻：是碳钢烟囱的1/4~1/5，从而对建筑物荷重小。
　　易安装：产品安装简便、快捷，在高层建筑物等狭小空间施尤为方便。
　　外观美：外形平直、明亮、洁净和现代建筑配套相协调。
　　性能好：气密性好、不腐蚀、耐热、保温、阻力小、产品使用安全可靠
　　好维护：不必定期做防腐处理
　　寿命长：期望寿命不少于50年

产品连接：
　　1.保护内筒法兰密封面无油污、灰尘。
　　2.在发兰密封面上涂一层密封胶，待胶稍干后，将两法兰平行对接在一起。
　　3.将两个V型半环箍夹在已对接的法兰上，用螺钉（随产品提供）紧固。
　　4.将环形罩罩在两部件连接处，其向内的翻边分别落在两部件外筒端部的内槽内。用螺钉（随产品提供）紧固环行罩。管道水平安装时，在其两侧的凹槽内涂上（或挤入）一些密封胶（以填满缝隙为原则）；当管垂直安装时，只需在靠上方的凹槽内涂上（或挤入）密封胶，以防水侵入。

产品部件：

直管
端部法兰用V型夹连接

| A | A |
| --- | --- |
| 150 | 500 |
| 200 | 600 |
| 250 | 700 |
| 300 | 800 |
| 350 | 900 |
| 400 | 1000 |
| 450 | 1100 |
| 500 | 1200 |

膨胀节
用于补偿温度变化引起的热膨胀

| A | A |
| --- | --- |
| 150 | 500 |
| 200 | 600 |
| 250 | 700 |
| 300 | 800 |
| 350 | 900 |
| 400 | 1000 |
| 450 | 1100 |
| 500 | 1200 |

90度弯头
用于改变烟囱的走向

| C | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 381 | 202 | 254 |
| 200 | 406 | 212 | 272 |
| 250 | 431 | 222 | 295 |
| 300 | 456 | 233 | 316 |
| 350 | 481 | 243 | 336 |
| 400 | 506 | 254 | 357 |
| 450 | 531 | 264 | 378 |
| 500 | 556 | 274 | 399 |
| 550 | 581 | 285 | 419 |
| 600 | 606 | 295 | 440 |
| 700 | 656 | 316 | 481 |
| 800 | 706 | 336 | 523 |
| 900 | 756 | 357 | 564 |
| 1000 | 806 | 378 | 606 |
| 1100 | 856 | 399 | 647 |
| 1200 | 906 | 419 | 688 |

45度弯头
用于改变烟囱的走向

| C | A | B |
| --- | --- | --- |
| 150 | 202 | 345 |
| 200 | 212 | 367 |
| 250 | 222 | 379 |
| 300 | 233 | 398 |
| 350 | 243 | 415 |
| 400 | 254 | 434 |
| 450 | 264 | 451 |
| 500 | 274 | 468 |
| 550 | 285 | 487 |

江苏宏博机械制造有限公司

总部地址:江苏海安南莫工业园区

董事长：韩青云 13906278039

生产科：赵    巍  13962782598

总部电话:0513-88475696 88473588

总部传真：0513-88473988

分部电话:0513-88482413 88482449

分部传真：0513-88485068

公司网址:http://www.hongbojs.com/

E-mail:zdly@zdly.com hb@hongbojs.com